RIDER TÉCNICO – BANDA BULL CONTROL  (4 MÚSICOS)

EQUIPE

Para realizar a apresentação, serão necessários:

• Dois auxiliares de montagem de equipamento de palco, um para bateria e outro para demais

músicos, bem como auxiliar na passagem do som. Os mesmos deverão ter conhecimento técnico

e ficar a postos para resolver qualquer eventualidade.

ÁUDIO

A banda precisa do palco com todo o equipamento solicitado, em perfeito estado de

funcionamento, com um antecedência.

1 – Áudio:

IMPORTANTE: 220 volts no palco!

2 – PA de alta definição

3 – A cobertura do sistema de som deve atingir com precisão toda a área da plateia.

4 – Áudio e Luz devem ser conectados em fases separadas, e com aterramento individual.

IMPORTANTE: É essencial ressaltar que não pode conectar os dois sistemas na mesma fase.

5 – Cabos de som e luz não podem se cruzar dentro ou fora do palco.

MESA

Disponibilidade de canais suficiente para microfonação de bateria, instrumentos e vozes.

Mínimo de 16 canais utiliz, com opções de cabos XLR, P10 e RCA.

MONITOR

3 monitores 02x12 com potência de 800 watts RMS (ou equivalente para o ambiente).

1 fone de ouvido Shure ou equivalente.

VIAS DE MONITOR

01 – VOCALISTA  – FRONTAL – CENTRO

02 – BAIXISTA – FRONTAL – LADO DIREITO

03 – GUITARRISTA – FRONTAL – LADO ESQUERDO

04 – BATERISTA – POSTERIOR (MONITOR OU FONE)

BACKLINE

01 (uma) BATERIA completa com 03 (três) estantes para pratos, máquina de cymball, estante

para caixa, banco regulável, 02 (dois) tons e surdo. Preferência pelas marcas YAMAHA / PEARL /

TAMA.

01 (um) sistema de baixo 1x15”e 4x10”. Meteoro, Hartke, Kratel (ou de equivalente qualidade).

02 (dois) amplificadores de guitarra JCM 900 ou FENDER TWIN (ou de equivalente qualidade).

O palco deverá estar nivelado e firme ao pisar, sem fissuras, furos ou pregos.

INPUT LIST

CANAL INSTRUMENTO MICROFONE PEDESTAL/SUPORTE

01 BUMBO SM 91 / B 52 / D 112 MINI

02 CAIXA (CIMA) SM 57 GARRA/CLAMP

03 CAIXA (ESTEIRA) AKG 451 / SM 81 GARRA/CLAMP

04 HIT HAT (CYMBALL) AKG 451 / SM 81 MÉDIO

05 TOM 1 SM 98 / MD 421 GARRA/CLAMP

06 TOM 2 SM 98 / MD 421 GARRA/CLAMP

07 SURDO SM 98 / MD 421 GARRA/CLAMP

08 OVER DIREITO AKG 451 / SM 81 ALTO

09 OVER ESQUERDO AKG 451 / SM 81 ALTO

10 BAIXO D.I. ATIVO MÉDIO

11 GUITARRA VOCALISTA D.I. ATIVO MÉDIO

12 GUITARRA D.I. ATIVO MÉDIO

13 VOCALISTA SM 58 ALTO

14 VOZ BAIXISTA SM 58 ALTO

15 VOZ BATERISTA SM 58 ALTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Não é permitida a permanência de pessoas no palco durante a apresentação da banda, salvo

aquelas diretamente envolvidas na qualidade de profissionais técnicos do show.

É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE a guarda e manutenção do equipamento do

CONTRATADO durante a estadia do mesmo na cidade, em função da apresentação ora

contratada.

Qualquer modificação nos riders deverá ter a concordância do CONTRATADO.

Na impossibilidade de fornecimento de algum item, a CONTRATANTE deverá comunicar com

antecedência a banda.

CONTATO

Rodrigo :

Telefone: (85) 98109‐7956 (VIVO / Whatsapp)

E‐mail: hcvivesempre@gmail.com